УТВЕРЖДЕНА

Решением Тигрицкого сельского Совета депутатов 21.12.2020 № 14-рс

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Тигрицкого сельсовета

Минусинского района Красноярского края

на 2020-2026 годы

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Тигрицкого сельсовета Минусинского района Красноярского края на 2020-2026 гг. (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» с методическими рекомендациями; - Устав Тигрицкого сельсовета Минусинского района Красноярского края; Генеральный план Тигрицкого сельсовета Минусинского района Красноярского края. - Решение Минусинского районного Совета депутатов от 14.05.2019 № 232 - рс «Об утверждении генерального плана Тигрицкого сельсовета Минусинского района Красноярского края» |  |
| Заказчик программы | Администрация Тигрицкого сельсовета Минусинского района Красноярского края |  |
| Разработчик программы | Администрация Тигрицкого сельсовета Минусинского района Красноярского края |  |
| Цель программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Тигрицкого сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Тигрицкого сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Тигрицкого сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |  |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |
| Сроки реализации программы | 2020- 2026гг. |  |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2020 - 2026 гг. составит 37 643 362,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020-2026 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета муниципального образования с учетом изменения ассигнований краевого бюджета. |  |

1. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИГРИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА    МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

  - Климат, рельеф, растительность, гидрография.

Тигрицкий сельсовет, расположен в Минусинском районе, на юге Красноярского края в Минусинской котловине. Его территория составляет 25382,7 га.

Минусинский район, в состав которого входит Тигрицкий сельсовет, граничит с Республикой Хакассия, Шушенским районом, Курагинским районом, Краснотуранским районом.

Граница муниципального образования Тигрицкий сельсовет по смежеству с землями муниципального образования Жерлыкский сельсовет, Знаменский сельсовет

с.Тигрицкое находится в 65 км от районного центра и ближайшей железнодорожной станции города Минусинск, а до ближайшего аэропорта в г.Абакане Республика Хакасия 100 км. Расстояние до административного центра субъекта Федерации г. Красноярска составляет 500 км.

Климат характеризуется суровой продолжительной зимой с длительными морозами и устойчивым снежным покровом. Средняя температура января -22,4 градусов по Цельсию с возможным понижением до -57 градусов по Цельсию В отдельные теплые дни теплых зим возможно повышение температуры воздуха до положительных значений.

Весна поздняя, короткая, прохладная. Ясная ветреная погода и увеличение продолжительности солнечного сияния способствует быстрому прогреванию и просыханию почвы.

Лето наступает в конце мая и продолжается 2.5 месяца. Средняя температура самого теплого месяца июля +16.9 градусов Цельсия.

Осенний период вдвое продолжительнее весеннего, характеризуется ранними заморозками.

Средняя годовая температура воздуха -3.4 градусов Цельсия.

Наибольшая скорость ветра в течение года достигает 22 м\сек.

Годовое количество осадков- 510 мм.

Гидрография сельского поселения представлена рекой Лугавка, а также множеством ручьев и озер. Гидрографическая сеть представлена рекой Лугавка; озёрами: Фролкино, Койское, Строганово, Молинское и др.; прудами: Кандов, Песков, Пролетария, Помыткино и др.

Река Лугавка является правым притоком реки Енисей, впадает в него на 25 км. выше  города Минусинка. Длина реки- 53 км. Река протекает в юго-восточной части Минусинского района, через сёла: Тигрицкое, Восточное, Знаменку и Лугавское. В прошлом река играла большую роль в экономике сел. На ней было восемь плотин, четыре маленьких ГТС и шесть мельниц.

В состав Тигрицкого сельсовета входит один населенный пункт –     с. Тигрицкое.

1.2 Население.

Численность Тигрицкого сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Динамика численности населения отражена в Таблице 1.

| Год | Население по МО, человек | Динамика, человек |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 1163 | - |
| 2015 | 1162 | -1 |
| 2016 | 1162 | 0 |
| 2017 | 1141 | -21 |
| 2018 | 1126 | -15 |
| 2019 | 1107 | -19 |

Динамика численности населения муниципального образования за рассматриваемый период не стабильная, отрицательная. Максимальное значение убыли населения отмечается в 2017 г. и составляет 21 человек за год.

  - Экономическая характеристика Тигрицкого сельсовета

1.3.1. Агропромышленный комплекс и субъекты малого предпринимательства.

Промышленный потенциал поселения является важнейшим параметром его жизнеобеспечения. Наличие и состояние объектов социальной сферы, средств на их развитие и содержание, занятость населения, уровень доходов и социальная защищенность в решающей мере определяются состоянием базовой отрасли экономики населенного пункта.

Основной целью и стратегической задачей является обеспечение наиболее полной занятостью населения с учетом повышения качества жизни, повышения качества рабочей силы, трудовой мобильности и сохранение стабильно низкого уровня безработицы.

На территории Тигрицкого сельсовета расположено одно из крупнейших в районе сельскохозяйственных предприятий – ООО «Тигрицкое», численность работников в 2019 году составила 165 чел., среднемесячная заработная плата 20136 руб. Фонд заработной платы - 39871тыс. руб. Поступление НДФЛ

составило 5178 тыс. руб. По итогам 2019 года предприятием выращено зерна 14950 ц., произведено молока 42648 ц. Поголовье составляло 2378 голов, в том числе 850 коров.

На территории сельсовета зарегистрировано 8 индивидуальных предпринимателей и 1 юридическое лицо.

Среди индивидуальных предпринимателей преобладают следующие виды деятельности:

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

В целом активность бизнеса на территории можно охарактеризовать как достаточно низкую.

1.3.2. Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Общая характеристика жилищного фонда поселения по состоянию на 01.01.2019г. представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Характеристика жилищного фонда поселения

| Наименование поселения | Общий объем жилищного фонда | Количество домов | Средняя обеспеченность населения, м2 /чел. на 01.01.2017г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тигрицкий сельсовет | 20000 куб.м | 359 | 18,1 |

На территории поселения общая площадь жилого фонда – 20 000 м2; жилищный фонд относится к I группе этажности (до 5 этажей, согласно Приказу Госстроя РФ от 28 декабря 2000 г. № 303 «Об утверждении Методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда»); основная часть жилищного фонда в среднем характеризуется 41-60% физического износа, что свидетельствует о его принадлежности к III группе износа (Приказ Госстроя РФ от 28 декабря 2000 г. №303 «Об утверждении Методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда»).

1.3.3. Социальная инфраструктура

Объекты образования

- детский сад, ул. Сотниченко 19, 1991 год постройки, вместимость - 75 чел.;

- школа, ул. Ленина 54, 1965 год постройки, вместимость - 192 чел.;

Объекты культуры

- библиотека, ул. Ленина 48, 1974 год постройки, вместимость - 12 чел.;

- сельский дом культуры, ул. Ленина, 48, 1974 год постройки, вместимость - 400 чел.;

Объекты здравоохранения

- Здравоохранение представлено МБУЗ Знаменской участковой

больницей Тигрицкая амбулатория, ул. Мира, 41, при которой функционирует аптечный киоск. Здание больницы построено в 1882 году;

Объекты торговли

Количество объектов розничной торговли составляет 4 магазина, торговой площадью 164 кв.м.

Иные объекты

- отделение связи, ул. Ленина, 48

1.3.4. Транспортная инфраструктура

Тигрицкий сельсовет расположен в юго-восточной части Минусинского района Красноярского края. В состав поселения входит с. Тигрицкое. Связь с ближайшими населенными пунктами осуществляется по автомобильной дороге регионального значения 04 ОП МЗ 04Н-610 Знаменка – Тигрицкое, а так же автомобильным дорогам местного значения.

Административный центр Тигрицкого сельсовета с.Тигрицкое находится в 65 км от районного центра и ближайшей железнодорожной станции города Минусинск, а до ближайшего аэропорта в г.Абакане Республика Хакасия 100 км. Расстояние до административного центра субъекта Федерации г. Красноярска 500 км. По данным дорогам выполняется автобусное сообщение между населенными пунктами и районным центром. Покрытие дорог – асфальтобетонное.

Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения и федеральная автодорога находятся в районном центре - г. Минусинске

Основные характеристики транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования отображены в таблице

| Наименование показателя | Единица измерения | Поселение | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
| - всего | км | 10,3 | 10,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| - поселковых дорог | км | 10,3 | 10,3 |
| - главных улиц | км | 7.122 | 7.122 |
| - основных улиц в жилой застройки | км | 7.122 | 7.122 |
| - второстепенных улиц в жилой застройки | Км | 3.178 | 3.178 |

1.3.5. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение потребителей с. Тигрицкое  является централизованным. Водоснабжение основной части населения осуществляется из водоразборных колонок, установленных на сети центрального водопровода, меньшая часть потребителей имеет внутридомовые сети холодного водоснабжения, подключенные к центральному водопроводу.

На территории Тигрицкого сельсовета сети и сооружения центральной канализации отсутствуют.

Индивидуальные жилые дома в основном оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы, часть жилого сектора имеет септики. Здания социально значимых объектов также оборудованы накопительными емкостями с вывозом стоков ассенизационной машиной на отведенную площадку.

Теплоснабжение

На территории Тигрицкого сельсовета находится единственный источник теплоснабжения - угольная котельная мощностью 1,8 Гкал/час, расположенная по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Тигрицкое, ул. Пролетарская, 11.

Электроснабжение

В настоящее время система электроснабжения Тигрицкого сельсовета централизованная. Система электроснабжения запитана от внешних электрических сетей энергетической системы Минусинского района.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры поселения.

2.1. Существующая система водоснабжения Тигрицкого сельсовета и перспектива его развития.

Основными источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения потребителей Тигрицкого сельсовета  являются две артезианские скважины (№11986 и №61991).

Вода из скважины №11986, расположенной с.Тигрицкое ул. Пролетарская, 13 (территория котельной), и из скважины №61991, расположенной с.Тигрицкое ул.Мира, 87, насосами подается напрямую в водопроводную сеть, излишки воды поступают в водонапорную башню, расположенную в конце сети и выполняющую роль контррезервуара. Объем резервуара составляет 70 м³, высота 9 м. Материал изготовления башни - металл. Водонапорный резервуар, в отличие от водонапорной башни, не имеет опорной конструкции, но установлен на возвышенном относительно скважин участке местности. Регулирующая роль контррезервуара заключается в том, что в часы уменьшения водопотребления избыток воды, подаваемой в сеть глубинными насосами, накапливается в контррезервуаре и расходуется из него в часы увеличенного водопотребления.

Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме.

Водопроводная сеть 1966 года ввода в эксплуатацию, протяженность водопроводной сети – 8528,6 метра. Материал водопроводной сети: чугунные, стальные и полиэтиленовые трубы. Глубина прокладки водопровода: 3-3,5 метра.

Артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические), предназначающиеся для размещения оголовка скважины, приборов отопления, пусковой, контрольно-измерительной аппаратуры и приборов автоматики, а также части напорного трубопровода, на котором

устанавливаются задвижки, обратный клапан, вантуз, пробно-спускной кран для отбора проб и трубопровод промывной воды с задвижкой, необходимой для сброса воды при пуске и промывке скважины. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ. Водозаборные скважины не имеют очистных сооружений, обеззараживающих установок.

Анализируя существующее положение:

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Водозаборные сооружения требуют реконструкции и капитального ремонта.

2. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Качество воды в с. Тигрицкое по содержанию нитратов и солей бария не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4. Централизованным водоснабжением охвачена вся зона индивидуальной жилой застройки. Часть частных домовладений оборудована внутридомовыми инженерными системами холодного водоснабжения и имеет прямое подключение к центральному водопроводу, другая же часть населения пользуется услугой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки.

5.Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Существующая система центрального водоснабжения введена в эксплуатацию в 1966 году и находится в крайне ветхом состоянии из-за длительного срока эксплуатации.

В целях развития централизованной системы водоснабжения Тигрицкого сельсовета  запланировано:

- реконструкцию существующего водозаборного узла производительностью 161,28 м3/сут;

- строительство водозаборных очистных сооружений производительностью 161,28 м3/сут;

- реконструкцию сетей водоснабжения, с доведением до нормативных требований;

- обеспечение мероприятий по сохранению и реконструкции существующей системы водоснабжения, при перспективном эксплуатационном износе.

Перспективный объем водопотребления с. Тигрицкое составляет 161,28 м3/сут. на основании укрупненных показателей.

2.2. Существующая система водоотведения Тигрицкого сельсовета и перспектива ее развития.

Анализируя программы социально экономического развития, ранее разработанную актуальную градостроительную документацию, схему водоснабжения и водоотведения применительно к Тигрицкому сельсовету можно сделать вывод, что развитие перспективной централизованной системы водоотведения в сельском поселении не предусматривается. Объем

водоотведения 177,12 куб.м.\сут.

2.3. Существующая система теплоснабжения Тигрицкого сельсовета и перспектива ее развития.

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 40 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 7,9 °С.

Продолжительность отопительного периода - 221 суток.

Существующая котельная обеспечивает теплом индивидуальные одноэтажные жилые дома,  (шесть квартир), общественные и административные здания: школа, детский сад, клуб, библиотека, сельсовет. Год ввода в эксплуатацию котельной - 1974.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95/70 ºC (температурный график сети). Система теплоснабжения – открытая двухтрубная.

На котельной в качестве основного топлива используется бурый уголь, резервное топливо не предусмотрено.

Тепловые сети, протяженностью 2094,85 м, проложенные по улицам  Ленина,  Чапаева, Сотниченко, Садовая, Советская села Тигрицкое.

В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является угольная котельная мощностью 1,8 Гкал/час , расположенная по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с.Тигрицкое, ул.Пролетарская, 11, обеспечивающая теплоснабжение села по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение села полностью прекращается. Использование автономных стационарных и мобильных источников теплоснабжения не предусмотрено.

3. Требуется реконструкция котельной или установка модульной котельной меньшей мощности.

В котельной в 2015 году установлены два водогрейных котла типа КВр, а в дальнейшей перспективе их замена и организация механизированной подачи топлива.

Работа котлов характеризуется значительной нестабильностью тепловой нагрузки, что связано, в основном, с немеханизированной подачей топлива на горение. Специфика горения при ручном забросе топлива, заключается в том, что топливо подается на решетку циклически и соответственно образуются фазы прогрева топлива, его воспламенения, интенсивного горения и прогорания. Это обуславливает неравномерность Материалы по обоснованию

Теплопроизводительности  котлов во времени. Фаза загрузки топлива характеризуется повышением коэффициента избытка воздуха, в связи с работой котлов с открытым загрузочным люком. Топка при этом выхолаживается за счет подсоса холодного воздуха, теплопроизводительность котлов во время загрузок значительно снижается. Фаза прогрева и воспламенения топлива характеризуется повышением в топочных газах СО и соответственно увеличением потерь с химическим недожогом. В дальнейшем, при интенсивном горении повышаются температуры уходящих газов и увеличиваются потери с уходящими газами. Кроме этого при шуровке увеличивается вынос мелких частиц топлива, и возрастают потери тепла с механическим недожогом в уносе. При форсировке топки (шуровке) значительно возрастает температура уходящих газов. Теплопроизводительность котла повышается. На стадии прогорания топлива интенсивность горения снижается, теплопроизводительность котла падает, производится очередная загрузка топлива. Высокие потери тепла с уходящими газами являются основной причиной низкого КПД брутто котлов.

4. Требуется установка циклонов или золоуловителей для сухой инертной очистки газов от летучей золы.

5. Здание котельной, построенное в 1974 году, ни разу не подвергалось капитальному ремонту.

6. Требуется установка системы водоподготовки.

7. Необходима установка и обвязка двух подпиточных насосов.

8. Для правильной оценки экономичности работы котельной и расчета расхода топлива на выработанную Гкал необходимо установить прибор коммерческого учета выработанного и отпущенного тепла, а также холодной воды.

В целях развития централизованной системы теплоснабжения Тигрицкого сельсовета, генеральным планом предлагается:

- реконструкция угольная котельная мощностью 1,8 Гкал/час или установка модульной котельной меньшей мощности, расположенная по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с.Тигрицкое, ул.Пролетарская, 11;

-реконструкция угольной котельньной мощстью 1,8 Гкал/ч. Или установка модульной котельной меньшей мощности.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей – 0,76 Гкал/ч.

Протяженность тепловых сетей составляет 2094,85м.

2.2. Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы электроснабжения сельсовета. Данная система является оптимальной для данного населенного пункта и удовлетворяет все потребности объема электроснабжения, а так же соответствует необходимой надежности.

Объекты существующей централизованной системы электроснабжения находятся в хорошем техническом состоянии. Предлагается обеспечение мероприятий по сохранению и реконструкции существующей централизованной системы электроснабжения при перспективном эксплуатационном износе.

Объем электропотребления

1051650 кВт*ч/год

2.3. Существующая система сбора и утилизации ТКО и перспектива ее развития.

Вопрос санитарной очистки чрезвычайно актуален для территории сельского поселения. Сложившаяся система обезвреживания отходов потребления сводится к их захоронению на свалках. Положение усугубляется отсутствием системы селективного сбора отходов потребления. Отсутствует индустрия по переработке бытового мусора, что ведет к интенсивному накоплению твердых бытовых отходов и к ежегодному увеличению площадей, занятых под их размещение.

Предлагается размещение на территории поселения площадки временного хранения коммунальных отходов. Также в плане дальнейшего развития территории и обеспечения соответствия требованиям, установленным СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», необходимо:

- оборудование территорий контейнерными площадками и осуществление сбора бытового мусора в контейнеры и мешки; Количество мешков в год  (тип сбора комбинированный)  49192

- осуществление организации вывоза отходов по расписанию по заявке или по звонку;

- проведение рекультивации санкционированных и несанкционированных свалок;

- внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТКО.

3. Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры.

##### Объекты транспортной инфраструктуры

Перспективой  развития предусмотрены работы по устройству проезжих частей дорог. Необходимо проведение планировки и уплотнения поверхности и откосов земляного полотна, подготовка его поверхности для устройства дорожной одежды, укрепление откосов и выемок. Для повышения устойчивости проезжей части, предупреждения распутицы и образования колеи на грунтовых дорогах предлагаются дорожные покрытия облегченного типа. Такие улучшенные дороги имеют высококачественное устойчивое покрытие при небольшой стоимости.

Существующая транспортная инфраструктура является оптимальной для Тигрицкого сельсовета.

планом предлагается мероприятия по поддержанию существующей улично-дорожной сети в нормативном состоянии с учетом эксплуатационного износа.

##### 3.1 Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение.

В целях развития централизованной системы водоснабжения Тигрицкого сельсовета генеральным планом предлагается:

- реконструкцию существующего водозаборного узла производительностью 305800 л/сут;

- строительство водозаборных очистных сооружений производительностью 305800 л/сут;

- реконструкцию сетей водоснабжения, с доведением до нормативных требований;

- установка блочно-модульной станции водоочистки;

- обеспечение мероприятий по сохранению и реконструкции существующей системы водоснабжения, при перспективном эксплуатационном износе.

Перспективный объем водопотребления с. Тигрицкое составляет 305800 л/сут.

В случае прохождения тупикового водопровода, необходимо осуществит мероприятия для ликвидации данного тупика и проложить дублирующий водопровод с соединением с тупиковым водопроводом (в две трубы), в целях циркуляции воды в системе, а так же обеспечения надежности системы водоснабжения.

При реконструкции сетей водоснабжения необходимо использовать трубы из полимерных материалов.

Система и расходы воды на тушение пожаров должны обеспечивать нормативные требования СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Мероприятия, предусмотренные планированием, направлены на обеспечение комфортных условий проживания и жизнедеятельности людей.

Водоотведение (канализация).

Анализируя программы социально экономического развития, ранее разработанную актуальную градостроительную документацию, схему водоснабжения и водоотведения применительно к Тигрицкому сельсовету можно сделать вывод, что развитие перспективной централизованной системы водоотведения в сельском поселении не предусматривается.

Теплоснабжение.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования Тигрицкий сельсовет выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

1. Котельная села Тигрицкое проектировалась и вводилась в эксплуатацию с учетом перспективы развития села. Однако наступившее впоследствии ухудшение общего экономического положения привело, во-первых, к тому, что расширение зоны обслуживания оказалось меньше предполагаемого и, во-вторых, вследствие резкого сокращения направленных в отрасль капитальных вложений, стало невозможным дальнейшее развитие инфраструктуры села. Указанные причины привели к тому, что производственные мощности оказались загруженными  на    50%.  Из-за низкой присоединенной нагрузки резко возрастают потери в тепловых сетях, рассчитанных на гораздо большую пропускную способность.

2. В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является угольная котельная мощностью 1,8 Гкал/час , расположенная по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с.Тигрицкое, ул.Пролетарская, 11, обеспечивающая теплоснабжение села по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение села полностью прекращается. Использование автономных стационарных и мобильных источников теплоснабжения не предусмотрено.

3. Требуется реконструкция котельной.

В котельной в 2015 году заменено котельное оборудование, установлены два водогрейных котла типа КВр  заводского изготовления,  а в дальнейшей перспективе планируется организация  механизированной подачи топлива.

4. Здание котельной, построенное в 1974 году, ни разу не подвергалось капитальному ремонту.

5. Требуется установка системы водоподготовки. Подпитка системы теплоснабжения производится из водопроводной сети от существующей скважины.

Высокая общая  жесткость воды 8 мг/дм3 ведет к повышенному образованию накипи, которая из-за низкой теплопроводности резко снижает теплопередачу рабочей жидкости, приводит к перегреву металла в зоне нагрева.

6. Для правильной оценки экономичности работы котельной и расчета расхода топлива на выработанную Гкал необходимо установить прибор коммерческого учета выработанного и отпущенного тепла.

В целях развития централизованной системы теплоснабжения Тигрицкого сельсовета, планируется:

- реконструкция угольной котельной мощностью 1,8 Гкал/час или установка модульной котельной, расположенная по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с.Тигрицкое, ул.Пролетарская, 11;

-реконструкция сетей теплоснабжения с доведением до нормативных требований.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей – 0,76  Гкал/ч.

Газоснабжение.

Анализируя программы социально экономического развития, а так же ранее разработанную актуальную градостроительную документацию действующей применительно к Тигрицкому сельсовету можно сделать вывод, что развитие перспективной централизованной системы газоснабжения не предусматривается.

Предусматривается сохранение децентрализованной системы газоснабжения населенных пунктов входящих в состав сельсовета. Газоснабжение для бытовых нужд планируется осуществлять привозным сжиженным газом в баллонах.

Электроснабжение.

Перспективой  развития предусмотрено сохранение существующей централизованной системы электроснабжения сельсовета. Данная система является  оптимальной для данных населенных пунктов входящих в состав поселения и удовлетворяет все потребности объема электроснабжения, а так же соответствует необходимой надежности.

Объекты существующей централизованной системы электроснабжения находятся в хорошем техническом состоянии. Генеральным планом предлагается обеспечение мероприятий по сохранению и реконструкции существующей централизованной системы электроснабжения при перспективном эксплуатационном износе.

Перспективный объем электропотребления Тигрицкого сельсовета составляет 1320500 кВт*ч/год.

3.3. Перспективная схема развития системы утилизации твердых коммунальных отходов.

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов относится к вопросам местного значения администрации поселения. Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (5 августа 1988 г. № 4690-88).

На территории Тигрицкого сельсовета должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Администрация Минусинского района обязана организовать сбор ТКО от населения и организаций и заключить договор по вывозу ТКО с соответствующей коммунальной службой  на существующую санкционированную свалку ТБО в с. Лугавское Минусинского района.

Мероприятия по сбору и утилизации отходов:

- ликвидация несанкционированных свалок

- обустройство контейнерной площадки

- определение количества и установка мусорных контейнеров для сбора ТБО

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием

- разработка системы раздельного сбора ТКО в сельсовете

- заключить договор по вывозу ТКО с соответствующей коммунальной службой

- строительство биотермической ямы для утилизации биологических отходов (трупов животных)

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых коммунальных отходов позволит:

- организовать систему вывоза ТКО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых коммунальных отходов для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельской территории;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование коммунальных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние Тигрицкого сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых коммунальных отходов Тигрицкого сельсовета приведены в таблице (приложение 1).

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ, технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- порядок запроса должностными лицами Администрации Тигрицкого сельсовета информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрация поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса.

- . Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Тигрицкого сельсовета. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, краевого бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Красноярского края, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Тигрицкого сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Тигрицкого сельсовета и Совет депутатов Тигрицкого сельсовета.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

  - Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- развитие, модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территории поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

- Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2020-2023 года и на перспективу в части модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры, сбора и вывоза ТБО потребуется  340334.5 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – инвестиционные вложения. Основные мероприятия запланированы на период с 2020 г. по 2026 г. Обобщенные данные приведены в таблице (приложение 1).

Приложение № 1

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования в тыс. рублей* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Потребность в денежных средствах, в т. ч. | Включено в планы перспективного строительства коммунальных объектов жизнеобеспечения населения Минусинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  |  | 2024 |  |  | 2025 | 2026 |  |
| 1 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реконструкция сетей теплоснабжения с доведением до нормальных требований | млн.руб. | Краевой бюджет | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка оборудования водоподготовки | млн.руб. | Краевой бюджет | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка оборудования автоматики и регулирования | млн.руб. | Краевой бюджет | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт здания и помещений котельной | млн.руб. | Краевой бюджет | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Устройство складов хранения топлива | млн.руб. | Краевой бюджет | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборной башни | мил.руб | Краевой бюджет Местный бюджет | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных очистных сооружений | мил.руб | Краевой бюджет Местный бюджет | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство водозаборных очистных сооружений производительностью 161,28 куб.м.\сут. | млн.руб. | Краевой бюджет | 2.0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | млн.руб. | Краевой бюджет | 3.2 | 0.4 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ремонт и замена водозаборных колонок и гидрантов | млн.руб. | Краевой бюджет | 0.51 | 0.085 |  |  |  |  | 0.085 |  |  |  |  | 0.085 | 0.255 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и мусора | млн.руб. | Краевой бюджет | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.014 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оборудование площадок для сбора твердых коммунальных отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | млн.руб. | Краевой бюджет | 0.36945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.369 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающих экономию электрической энергии | млн.руб. | Краевой бюджет | 0.260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.260 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |